Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa zamówienia:

Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie drenażu odwodnieniowego budynku kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie wraz z opracowaniem koniecznej dokumentacji oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, w tym w szczególności z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmować będzie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń i opinii administracyjnych, z zapewnieniem projektanta i kierownika budowy uprawnionych do odpowiednio projektowania i kierowania robotami przy zabytkach,

- Rozebranie utwardzeń budynku kościoła z kostki granitowej w pasie niezbędnym do przeprowadzenia prac budowlanych wraz z odkryciem ścian na głębokość około 1,5 m,

- Wykonanie szczegółowej inspekcji całości kanalizacji deszczowej poprzez całkowite jej odsłonięcie, sprawdzenie głębokości jej ułożenia, przebiegu, spadków oraz szczelności w złączach wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

- Wykonanie okapnika z blachy ocynkowanej umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych ze ścian zewnętrznych budynku,

- Prace renowacyjne odsłoniętej ściany fundamentowej zewnętrznej  - zakres prac

naprawczych:

- ręczne i mechaniczne usunięcie luźnych nawarstwień,

- usunięcie uszkodzonego spoinowania ścian ( w tym ew. wtórnego, wykonanego

z zapraw o wysokim oporze dyfuzyjnym),

- oczyszczenie cegieł,

- naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków cegieł i spoin,

- Ułożenie folii tłoczonej na powierzchni odkrytych ścian,

- Zasypanie wykopów liniowych żwirową warstwą filtracyjną do poziomu terenu,

- Odtworzenie rozebranych utwardzeń, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej bez wykonywania obrzeża trawnikowego,

- Dokumentacja powykonawcza oraz przeprowadzeniem procedury odbiorowej,

- Wywóz urobku wraz z utylizacją.